Instrukcja obsługi programu logger

Program logger jest programem do odczytu urządzeń podłączonych do magistrali MBUS i zapisu danych na standardowe wyjście lub do pliku. Program nie posiada interfejsu graficznego i generalnie, jest przeznaczony do współpracy z innymi programami; może dostarczać dla innych programów dane pomiarowe.

Program nie wymaga instalacji; wystarczy skopiować do dowolnego katalogu/folderu.

Program jest dostępny dla systemów operacyjnych Windows i Linux

Przykład zastosowania:

Posiadamy dwa ciepłomierze z interfejsem MBUS i adresami ustawionymi odpowiednio: 5 i 9.

Chcemy aby automatycznie dokonywał się odczyt i żeby dane były gromadzone w pliku, który można odczytać za pomocą Excela.

Przykład dotyczy systemu operacyjnego Windows XP. Odczytywane dane to np. energia i temperatura zasilania. Odczyt pierwszego ciepłomierza ma się odbywać o godzinie 10:00, drugiego o 11:00. Rejestracja ma się odbywać do pliku o nazwie ‘odczyt.txt’.

Ciepłomierze (poprzez FlowMaster01) są podłączone do komputera przez port szeregowy com2.

Rozwiązanie, jedno z możliwych:

- Tworzymy plik konfiguracyjny config.txt o następującej treści (plik tej treści można poprać ze strony www.flowservice.pl/download.html  i modyfikować w zależności od potrzeb):

[GRUPA]

c1	MBUS		5	com2:2400,e,8,1

c2	MBUS		9	com2:2400,e,8,1

[PUNKT]

p1	txt	c1	1	10:00

p2	txt	c1	5	10:00

p3	txt	c2	1	11:00

p4	txt	c2	5	11:00

- Zapisujemy plik ‘config.txt’ i tworzymy, również w notatniku, plik ‘odczyt.bat’ o następującej treści (plik tej treści można poprać ze strony www.flowservice.pl/download.html):

logger.exe config.txt FileA odczyt.txt

- Zapisujemy plik ‘odczyt.bat’ i Konfigurujemy Windowsowy harmonogram (Akcesoria->Narzędzia Systemowe->Zaplanowane zadania) tak aby wywoływał nasz program; odczyt.bat np. co 1 godzinę.

- Od tej chwili komputer będzie uruchamiał program co godzinę a o godzinie 10:00 i 11:00 będzie następowało odczytanie odpowiednich urządzeń.

- W wyniku działania programu będą do pliku odczyt.txt dopisywane następujące wiersze:

2008/03/23	10:00:00	p1	10234.3

2008/03/23	10:00:00	p2	45.6

2008/03/23	11:00:00	p3	11134.5

2008/03/23	11:00:00	p4	60.1

2008/03/24	10:00:00	p1	10990.7

2008/03/24	10:00:00	p2	47.8

2008/03/24	11:00:00	p3	18138.4

2008/03/24	11:00:00	p4	55.5

Informacje zaawansowane:

Format pliku konfiguracyjnego:

Plik konfiguracyjny jest plikiem tekstowym (można go edytować np. za pomocą notatnika)

[GRUPA]

#po takim znaczku, do końca linii to jest komentarz

gr1	MBUS 1	com1:2400,e,8,1

gr2	MBUS 3	com2:2400,e,8,1

[PUNKT]

#unikalny_indeks_punktu_max20_zn dowolny_tekst_bez_spacji_max10_zn

#indeks_grupy pozycja_w_rekordzie parametry_np._czasy_odczytu_bez_spacji

pkt1	tekst	gr1	1	10:00,12:30

pkt2 	tekst	gr1	2	10:00,12:30

pkt3	tekst	gr2	1	10:00

pkt4 	tekst	gr2	2	11:00,12:30

Poszczególne sekcje [GRUPA] i [PUNKT] mogą się powtarzać i być wzajemnie przemieszane.

Polecenie wywołania programu:

Dla Windows: logger.exe config.txt Tryb_pracy [plik wyjściowy]

Dla Linux: logger config.txt Tryb_pracy [plik wyjściowy]

gdzie:

config.txt: plik konfiguracyjny zgodny z formatem z poprzedniego punktu

Tryb Pracy:

| Nazwa trybu | Opis |
| --- | --- |
| AllStdout | Odczytanie wszystkich punktów i wysłanie wyników na standardowe wyjście w postaci: index_punktu wartość jednostka. |
| AllFile | Odczytanie wszystkich punktów i wysłanie wyników do pliku w postaci: index_punktu wartość jednostka. Poprzednia zawartość pliku jest usuwana. |
| AllFileA | Odczytanie wszystkich punktów i wysłanie wyników do pliku w postaci: data godzina index_punktu wartość jednostka. Nowe wiersze są dopisywane do pliku. |
| Stdout | Odczytanie wybranych punktów i wysłanie wyników do na standardowe wyjście w postaci: index_punktu wartość jednostka. Czytane są jedynie te punkty, które na piątym parametrze zawierają czas zgodny z aktualnym czasem wywołania programu |
| File | Odczytanie wybranych punktów i wysyłanie wyników do pliku w postaci: index_punktu wartość jednostka. Poprzednia zawartość pliku jest usuwana. Czytane są jedynie te punkty, które na piątym parametrze zawierają czas zgodny z aktualnym czasem wywołania programu |
| FileA | Odczytanie wybranych punktów i wysyłanie wyników do pliku w postaci: data godzina index_punktu wartość jednostka. Nowe wiersze są dopisywane do pliku. Czytane są jedynie te punkty, które na piątym parametrze zawierają czas zgodny z aktualnym czasem wywołania programu |